ASLUNG 數據查詢與下載 API 使用說明書

ASLUNG Data Query and Download API Specification (Traditional Chinese)

本系統提供標準 RESTful JSON API，供研究人員、開發者與外部應用程式（如 Python 分析腳本、資料排程器、儀表板等）安全存取經授權的 ASLUNG 設備監測數據。

# 一、 身分認證方式（Authentication）

API 採用 Bearer Token 認證機制，每次發送 HTTP 請求時，均需於 Request Header 帶入您的專屬權杖。

## 1. 如何取得 API Token？

1. 登入 ASLUNG 資料管理平台工作空間。
2. 點擊側邊欄的「系統連線狀態」。
3. 找到「我的 API 存取權杖」區塊，點擊「產生權杖」按鈕。
4. 複製產生的權杖字串（格式例如：aslung_9f3a8b2c4d...）。

## 2. HTTP 請求標頭（Header）設定

Authorization: Bearer aslung_your_token_here

💡 提示：若在已登入的瀏覽器環境中直接呼叫，系統會自動使用使用者的 Session Cookie 認證，可省略 Authorization 標頭。

# 二、 API 端點與請求方法

• 伺服器網址： https://api.lunglab.rcec.sinica.edu.tw/
• 端點 URL： https://api.lunglab.rcec.sinica.edu.tw/api/data（本機開發測試為 http://localhost:3000/api/data）
• 請求方法： GET
• 資料保護： 強制套用伺服器端權限驗證，僅能查詢管理員指派給該帳號的「設備授權名單」與「可存取有效期間」。

# 三、 請求參數（Query Parameters）

| 參數名稱 | 類型 | 必填 | 說明 | 範例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aslung_id | string | 是 | 要查詢的設備編號識別碼。 | AL-0001 |
| start | string | 是 | 查詢起始時間（需為含時區的 ISO 8601 格式）。 | 2026-10-01T00:00:00+08:00 |
| end | string | 是 | 查詢結束時間（需為含時區的 ISO 8601 格式）。 | 2026-10-07T23:59:59+08:00 |
| cursor | string | 否 | 分頁游標。當資料超過單頁限制時，帶入上一頁回傳的 next_cursor。 | eyJ0aW1lIjoi... |
| download | string | 否 | 設為 1 時啟動完整下載模式，伺服器會自動合併期間內全部資料。 | 1 |
| format | string | 否 | 下載格式，可選 json 或 csv（預設為 json，需搭配 download=1）。 | csv |

⚠️ 重要限制：
1. 單次查詢的日期範圍（end - start）不可超過 31 天；超過將回傳 HTTP 400 錯誤。
2. start 時間不得晚於 end 時間。
3. 若需獲取超過 31 天的歷史數據，請分段依月批次請求。

# 四、 感測器數值欄位定義對照表

| 欄位名稱 | 數據型態 | 單位 / 說明 |
| --- | --- | --- |
| timestamp | string | 量測時間戳記（ISO 8601 UTC 格式，如 2026-10-01T08:00:15.000Z） |
| aslung_id | string | ASLUNG 設備識別碼 |
| PM1_G3 | number | PM1.0 顆粒物濃度（Plantower G3 感測器，μg/m³） |
| PM2.5_G3 | number | PM2.5 顆粒物濃度（Plantower G3 感測器，μg/m³） |
| PM10_G3 | number | PM10 顆粒物濃度（Plantower G3 感測器，μg/m³） |
| temperature | number | 環境溫度（°C） |
| rh | number | 相對濕度（%） |
| co2 | number | 二氧化碳濃度（ppm） |
| battery | number | 設備電池剩餘電量百分比（%） |
| acc_x, acc_y, acc_z | number | 三軸加速度計讀值（X / Y / Z 軸） |
| gps | string | GPS 經緯度座標資訊 |
| gps_speed | number | 移動速度（km/h） |
| gps_direction | number | 前進航向角（度） |
| gps_height | number | GPS 海拔高度（公尺） |
| air_pressure | number | 大氣壓力值（hPa） |
| noise1, noise2, noise3 | number | 噪音感測器讀值（dB） |
| PM1_GSA | number | PM1.0 顆粒物濃度（GSA 感測器，μg/m³） |
| PM2.5_GSA | number | PM2.5 顆粒物濃度（GSA 感測器，μg/m³） |
| PM10_GSA | number | PM10 顆粒物濃度（GSA 感測器，μg/m³） |
| Num_0.3_GSA ~ 10_GSA | number | 粒徑 ≥ 0.3, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10 μm 各粒徑顆粒計數 |

# 五、 回應格式範例

## 1. 分頁查詢 JSON 回應

{ "aslung_id": "AL-0001", "start": "2026-09-30T16:00:00.000Z", "end": "2026-10-01T16:00:00.000Z", "data": [ { "id": 105820, "aslung_id": "AL-0001", "timestamp": "2026-09-30T16:00:15.000Z", "PM1_G3": 11.2, "PM2.5_G3": 15.6, "PM10_G3": 22.4, "temperature": 27.5, "rh": 68.2, "co2": 510, "battery": 98 } ], "has_more": true, "next_cursor": "eyJ0aW1lIjoiMjAyNi0wOS0zMCAxNjowMDoxNSIsImlkIjoxMDU4MjB9" }

# 六、 程式碼呼叫範例

## 1. Python 呼叫範例 (requests & pandas)

import io import requests import pandas as pd API_URL = "https://api.lunglab.rcec.sinica.edu.tw/api/data" API_TOKEN = "aslung_your_token_here" DEVICE_ID = "AL-0001" START_TIME = "2026-10-01T00:00:00+08:00" END_TIME = "2026-10-05T23:59:59+08:00" headers = { "Authorization": f"Bearer {API_TOKEN}" } # 利用 download=1&format=csv 直接串流轉為 Pandas DataFrame csv_url = f"{API_URL}?aslung_id={DEVICE_ID}&start={START_TIME}&end={END_TIME}&download=1&format=csv" response = requests.get(csv_url, headers=headers) if response.status_code == 200: df = pd.read_csv(io.StringIO(response.text)) print(f"成功下載 {len(df)} 筆資料！") print(df[["timestamp", "PM2.5_G3", "temperature", "rh", "co2"]].head()) else: print(f"查詢失敗 ({response.status_code}):", response.text)

## 2. cURL 指令範例

# 1. 查詢分頁 JSON 數據 curl -X GET "https://api.lunglab.rcec.sinica.edu.tw/api/data?aslung_id=AL-0001&start=2026-10-01T00:00:00+08:00&end=2026-10-03T00:00:00+08:00" \ -H "Authorization: Bearer aslung_your_token_here" # 2. 直接下載完整 CSV 檔案 curl -X GET "https://api.lunglab.rcec.sinica.edu.tw/api/data?aslung_id=AL-0001&start=2026-10-01T00:00:00+08:00&end=2026-10-07T23:59:59+08:00&download=1&format=csv" \ -H "Authorization: Bearer aslung_your_token_here" \ -o output.csv

# 七、 常見錯誤狀態碼（HTTP Status Codes）

| 狀態碼 | 錯誤原因 | 解決方式 |
| --- | --- | --- |
| 400 Bad Request | 缺少必要欄位、時間格式錯誤，或查詢區間超過 31 天。 | 檢查參數名稱與 ISO 8601 時間格式，縮短日期區間至 31 天以內。 |
| 401 Unauthorized | 未提供 Token，或 Token 已被刪除 / 逾期。 | 檢查 Request Header 是否包含正確的 Authorization: Bearer <Token>。 |
| 403 Forbidden | 該會員未被授權存取此設備，或查詢時間超出有效授權區間。 | 透過工作空間右上方「申請設備授權」，或聯絡管理員開通該設備與時間權限。 |
| 404 Not Found | 系統資料庫中查無此 aslung_id。 | 確認設備 ID 是否正確輸入。 |
| 502 Bad Gateway | EC2 MySQL 資料庫連線中斷或伺服器異常。 | 請稍後重試或通報系統管理員檢查 EC2 連線狀態。 |